GSCN（全局同步信道号）与频点换算方法

一、基本概念

GSCN（Global Synchronization Channel Number）是3GPP标准中定义的全球同步信道号，用于标识SSB（同步信号块）的频域位置。

每个GSCN对应一个 SS_REF（SSB的频域参考位置，即SSB的RB10的第0个子载波的起始频率）。

二、3GPP标准定义的三个同步栅格区间

根据 3GPP TS 38.104 标准，GSCN与频率的映射关系分为三个区间：

区间1：0 ~ 3000 MHz

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| SS_REF公式 | SS_REF = N × 1200 kHz + M × 50 kHz |
| GSCN公式 | GSCN = 3(N-1) + (M-3)/2 + 1 |
| N的取值 | N = 1, 2, 3, ..., 2499 |
| M的取值 | M ∈ {1, 3, 5} |
| GSCN范围 | 1 ~ 7497 |

展开理解：

- 当 M=1 时：GSCN = 3N - 2

- 当 M=3 时：GSCN = 3N - 1

- 当 M=5 时：GSCN = 3N

反算频率：

SS_REF (kHz) = N × 1200 + M × 50

区间2：3000 ~ 24250 MHz

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| SS_REF公式 | SS_REF = 3000 MHz + (GSCN - 7499) × 1.44 MHz |
| GSCN范围 | 7499 ~ 22255 |
| 频率范围 | 3000 MHz ~ 24248.64 MHz |
| 步长 | 1.44 MHz |

正算（GSCN → 频率）：

SS_REF = 3000 + (GSCN - 7499) × 1.44  [单位：MHz]

反算（频率 → GSCN）：

GSCN = 7499 + int((F_ref - 3000) / 1.44)

📌 常见频段示例： n41、n77、n78、n79 均落在此区间。

区间3：24250 ~ 100000 MHz

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| SS_REF公式 | SS_REF = 24250.08 MHz + (GSCN - 22256) × 17.28 MHz |
| GSCN范围 | 22256 ~ 26639 |
| 频率范围 | 24250.08 MHz ~ ~100 GHz |
| 步长 | 17.28 MHz |

正算（GSCN → 频率）：

SS_REF = 24250.08 + (GSCN - 22256) × 17.28  [单位：MHz]

反算（频率 → GSCN）：

GSCN = 22256 + int((F_ref - 24250.08) / 17.28)

三、计算实例

示例1：区间2正算（n78频段）

已知： GSCN = 7711

计算：

SS_REF = 3000 + (7711 - 7499) × 1.44

= 3000 + 212 × 1.44

= 3000 + 305.28

= 3305.28 MHz

示例2：区间2反算

已知： SSB中心频率 = 3305.28 MHz

计算：

GSCN = 7499 + int((3305.28 - 3000) / 1.44)

= 7499 + int(305.28 / 1.44)

= 7499 + 212

= 7711

示例3：区间1

已知： N=100, M=3

计算：

GSCN = 3×(100-1) + (3-3)/2 + 1 = 297 + 0 + 1 = 298

SS_REF = 100 × 1200 + 3 × 50 = 120000 + 150 = 120150 kHz = 120.15 MHz

四、GSCN与NR-ARFCN的关系

GSCN标识的是SS_REF（SSB频域位置），而 NR-ARFCN 是全局频率栅格的频点号。两者关系：

| 频率范围 | 全局栅格步长 | ARFCN偏移 |
| --- | --- | --- |
| 0~3000 MHz | 5 kHz | N_REF_Offs = 0, F_REF_Offs = 0 |
| 3000~24250 MHz | 15 kHz | N_REF_Offs = 600000, F_REF_Offs = 3000 MHz |
| 24250~100000 MHz | 60 kHz | N_REF_Offs = 2016667, F_REF_Offs = 24250.08 MHz |

ARFCN计算公式：

F_REF = F_REF_Offs + ΔF_Global × (N_REF - N_REF_Offs)

五、总结对照表

| 区间 | 频率范围 | GSCN范围 | 步长 | 典型频段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~3000 MHz | 1~7497 | 非均匀(1200k+50k) | n1/n3/n28/n41等 |
| 2 | 3000~24250 MHz | 7499~22255 | 1.44 MHz | n41/n77/n78/n79 |
| 3 | 24250~100000 MHz | 22256~26639 | 17.28 MHz | n257/n258/n260等 |

⚠️ 注意： GSCN对应的是SS_REF（SSB的RB10第0个子载波起始频率），而非SSB的中心频率。SSB中心频率 = SS_REF + 10×SS_SCS（对于SCS=15kHz时偏移150kHz，SCS=30kHz时偏移300kHz）。